瑞萨电子（中国）有限公司

方案市场中心

2012/06/18

© 2012 Renesas Electronics (China) Co., Ltd. All rights reserved.

# 瑞萨3KW变频器方案介绍

 硬件平台适用于永磁同步电机及交流感应电机

 先进的FOC算法

 兼容单电阻、3电阻电流采样

 基于PC的专用GUI用于电机标定，方便快捷

 高性能32位MCU RX62T，100MHz主频，165DMIPS，浮点 运算

- MCU内部双ADC单元，AMP，CMP，PWM可联动，可实现

高速反馈，及保护功能

 高速高精度的PWM，可实现死区控制及互补输出

 硬件PFC效率：> 96.5%（@4KW）

 硬件PFC功率因数：> 0.994（@4KW）

 超低导通压降的IGBT可以有效提高效率

通用的基本设计

系统控制 RX CPU DMAC/DTC

定时器

串行口

Flash	RAM

I/O

多组DMAC/定时器

（包括沿用 H8S/H8SX/R32C的外设，适合通用/

办公自动化）

产品线：（通用的基本设计 + 不同的外设）x 不同的内存配置/封装

RX610

USB

RX621, RX62N

CAN

PWM

增强的

A/D

RX62T

通用系列

连接性

以太网

电机控制/变频应用

32/48/64/80/100/

144LQFP

176BGA

64/80/100/144LQFP

176BGA

85/145LGA

32/48/64/80/

100LQFP

RX600- ASCP/ASSP

专用芯片

为大客户设计专用功能的芯片

客户 逻辑

32位浮点运算单元FPU

- 单精度FPU

• IEEE-754规格

• 可以直接访问通用寄存器

32位RX CPU

• 多数指令是单周期指令

• 5级流水线

• 超快速5时钟周期中断响应

RRXX

AA公公司司

11.6.655DDMMIPIP/M/MHHzz

11.3.3DDMMIPIP/M/MHHzz

BB公公司司

11.2.255DDMMIPIP/M/MHHzz

1.65

DMIPS/MHz

多层总线架构

• 增强型哈佛结构总线

- 片内DTC和DMA控制器

• 支持DMA控制器的外部总线

模拟电路

• 12位8通道ADC，每通道转换时间仅为1us

• 6 个可编程放大器（PGA）

• 6 个独立的采样/保持电路

• 6 个窗口比较器

RX62T

采保 放大器

电流反馈

3

模拟电路

12位ADC

CAN接口

检测电路

比较器

模拟输入

定时器

PWM波形发生器

6

PWM输出

GPIO

定时器

PWM中断

POE

出错信号

先进的定时器单元

• 使用MTU3（多功能定时器）和GPT（通用定时器） 产生PWM驱动波形

• POE（端口输出使能）功能可以在出错时快速切断输 出信号并中断PWM

	16位8通道定时器（100MHz运行）

	通过互补PWM（通道3和4，通道6和7）实现电机控制

	在互补PWM模式下，增强的缓冲功能可以减少软件的工作量

通道0

通道1 通道2 通道3 通道4

通道5

通道6 通道7

PWM，输入捕捉，缓冲运行

PWM输入捕捉，32位级联运行，相位计数模式

PWM，输入捕捉，缓冲运行、互补PWM模式 输入捕捉，脉宽检测

PWM，输入捕捉，缓冲运行、互补PWM模 式

RX62T MTU3 (100MHz)

FFPPUU提提供供了了代代码码量量和和执执 行时间的最优组合

	使用FPU运算时无需进行舍入操 作

	FPU可以提高无传感器电机控制 的位置精度和速度精度

	和使用定点运算相比CPU负荷 降低40%

	代码容量比定点运算减少50%

	保护电路和滤波电路提供了更好的ESD 特性，并能帮助防止latch-ups

	震荡器切换电路可以减少时钟驱动部分 散发的噪声

减少EMI和EMS的技术

竞争对手的MCU有更 多的噪声尖峰

RX600和竞争对 手的一款MCU的 EMI测量数据

RX600和竞争对 手的一款MCU的 EMI测量数据

RX610 Vcc=3V,Xtal=12.5MHz, Freq=100MHz	Company A	Vcc=3V,Xtal=4MHz, Freq=64MHz

70 FM  110	140	VHF	405

8	© 2012 Renesas Electronics (China) Co., Ltd. All rights reserved.

| 1 | PFC-IC | R2A20114 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Circuit system | Continuous conduction mode / 2phase interleave |
| 3 | Switching device | IGBT (RJH60F4DPQ: 600V/50A@25℃) |
| 4 | AC Input voltage | AC176V～AC264V |
| 5 | Output voltage | DC405V |
| 6 | Maximum output current | 10.3A |
| 7 | Maximum output power | 4KW |
| 8 | PWM frequency | 35kHz / 1phase |
| 9 | Efficiency | > 96.5% (@4KW) |
| 10 | Power factor | > 0.994 (@4KW) |
| 11 | Cooling | Forced-air cooling by external Brower |

| 电机类型 | Brushless AC (e.g. Permanent Magnet AC) |
| --- | --- |
| 控制方式 | 正弦波控制，FOC控制 |
| 电流检测方法 | 三电阻检测方法 |
| MCU型号 | RX62T (32-bit, 165DMIPS) |
| 使用的Flash 使用的RAM | 9KB（电机驱动算法） 2.5KB RAM |
| FOC实现 | 在100MHz下执行时间30µs |
| 启动力矩 启动电流 | <4Nm 5A |
| 功率 | <3KW |
| 通讯方式 | 与PC通信采用USB连接 |

Available Now

Future NSP(s)

| MCU R5F562TAADFP | RX62G |
| --- | --- |
| 100MHz 256KB ROM | R5F562Gxx |
| 32K RAM | 100MHz |
| 12bit AD | 256KB ROM |
|  | 32K RAM 12bit AD |
| A&P RJH60F4DPQ RJK60S5DPK 600V/25A@100℃ 600V/20A/0.15Ohm RJH60F5DPQ RJS6005WDPQ 600V/40A@100℃ 600V/30A/15A 15ns RJH60F7DPQ PPPSSS2225XX6XX1,,PP,PPSSSS99993333XXX0XXX8, 600V/50A@100℃ PS9PP40SS299,44PXXSXX9.505. 0.5A/2.5A,35V | RJH60F5BDPQ |
|  | RJH60F7BDPQ |
|  | Build-in 15ns FRD |
|  | RJH1CV7DPQ |
|  | 1200V/35A@100℃ Tsc=5us |
|  | RJH1CD7DPQ |
|  | 1200V/30A@100℃ Tsc=8us |
|  | RJH1CM7DPQ |
|  | 1200V/30A@100℃ Tsc=10us |
| PFC-IC (available) CCM interleave R2A20114/104 Above 3KW purpose | CRM interleave R2A20132 Below 3KW purpose |

2011

2012

2013

GUI for motor calibration

PFC board

System control board	Driver board

主界面

调试界面

GUI介绍 - 主界面说明

通讯初始化后该三个按钮使能	串口选择，打开关闭按钮

通讯初始化

打开调试界面

数据显示框

1. 通讯初始化，GUI会对目标板依次发送初始化数据帧，EPPROM数据读取帧，EEPROM下限读取 帧，EEPROM上限读取帧，以及初始运行状态设置帧，目标板会对此进行回应，完成通讯初始化 的过程。

2.	循环查询，每隔0.5s对参数进行读取一次。

3.	速度设定，电机参数设定，是根据用户需要，把设置的参数发送给目标板。

## GUI介绍 - 调试界面说明

EEPROM参数表

运行参数表

1.	该界面为调试界面，该界面包含运行参数以及EEPROM参数两个部分，其中EEPROM具有数值上 下限的判断操作。

2.	该界面的编辑框还可以进行修改，修改后的值，可以通过设定按钮发送给目标板。

瑞萨电子（中国）有限公司

© 2012 Renesas Electronics (China) Co., Ltd. All rights reserved.