MOS替代型号的查找

Mos管主要参数有：

1：VDS (V)：漏源电压，俗称耐压值。

2：ID (A):  导通电流，mos正常工作通过它的额定电流。

3：RDS(ON) (mΩ max)：导通电阻，mos导通后的等效电阻。

4：封装;

5;  P管还是N管

寻找替代的方法：

1：了解客户对这几个参数的要求，通过规格书或者客户口述。规格书很容易查到这几个参数。

2：到官网或者DIGIKEY的分立元件列表中筛选。

3：有些参数是必须符合的，比如VDS (V)，ID (A)，有些参数是接近就可以，RDS(ON) (mΩ max)

至于封装要看客户的要求。

4：so easy？

请在万代的表格中寻找：

sophia：N管   VDS= 60V;   ID=4.4A ;  SO-8

瀚文： P管   VDS= -60V  ; ID = -4.7A ; SO-8

颜：   N管   VDS= 600V;  ID=25A ;  TO-247

付：   N管   VDS= 100V;  ID=5.8A ;  SO-8

文斌： N管   VDS= 100V;  ID=10.5A ;  TO-252

芳芳： N管   VDS= 60V;   ID= 6A ;  DFN 2x2B

志强： P管   VDS= -20V;   ID= -4.5A ;  TSSOP-8